Приложение к решению

Думы Сургутского района

от «10» июня 2021 года № 1147-нпа

Генеральный план

городского поселения Федоровский Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Положение о территориальном планировании

- Раздел 1. Общие положения

Генеральный план городского поселения Федоровский Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – Генеральный план) подготовлен в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и содержит:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение;

характеристики зон с особыми условиями использования территорий;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Территориальное планирование городского поселения Федоровский осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития городского поселения Федоровский и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке Генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития городского поселения Федоровский.

Основные задачи Генерального плана:

выявление проблем градостроительного развития территории городского поселения Федоровский, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития городского поселения Федоровский, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов публичной власти;

создание электронного Генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к структуре, описанию, отображению информации, размещаемой в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Сургутского района в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Генеральный план устанавливает:

планируемые для размещения объекты местного значения городского поселения Федоровский, определяющие характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур, согласно карте планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Федоровский (приложение 1 к Генеральному плану);

границы населенного пункта поселок городского типа Федоровский, входящего в состав городского поселения Федоровский, согласно карте границ населенных пунктов, входящих в состав городского поселения Федоровский (приложение 2 к Генеральному плану);

функциональное зонирование территории городского поселения Федоровский согласно карте функциональных зон городского поселения Федоровский (приложение 3 к Генеральному плану).

К планируемым для размещения в Генеральном плане объектам местного значения городского поселения Федоровский относятся объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского поселения Федоровский полномочий по вопросам местного значения сельского поселения, в том числе в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 апреля 2007 года № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом городского поселения Федоровский, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения Федоровский.

В Генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

исходный год разработки Генерального плана – конец 2018 года;

расчетный срок реализации Генерального плана – конец 2040 года.

Численность населения городского поселения Федоровский на конец 2018 года – 23,1 тыс. человек, прогнозируемая численность на расчетный срок реализации Генерального плана (конец 2040 года) составит 28,1 тыс. человек.

- Раздел 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта (городской населенный пункт, функциональная зона) | Вид зоны с особыми условиями использования территорий/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ТП-71 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Охранная зона (далее – ОЗ) – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 6 |  |  |
|  | ТП-16 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-72 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-17 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 6 |  |  |
|  | ТП-56 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | г.п. Федоровский, Зона озелененных территорий специального назначения | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-27 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,63 | г.п. Федоровский, Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-18 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | г.п. Федоровский, Зона транспортной инфраструктуры | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Зона застройки индивидуальными жилыми домами | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-24 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-25 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-40 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-15 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-20 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-21 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-39 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | КТПН-5 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,4 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | КТПН-8 (I) | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-7 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-29 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | пгт. Федоровский, Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | пгт. Федоровский, Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-34 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-12 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | пгт. Федоровский, Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-37 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-36А | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-50 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,63 | пгт. Федоровский, Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-1(I) | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | пгт. Федоровский, Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-54 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-62 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | пгт. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-2а | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 2 | пгт. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | пгт. Федоровский, Зона озелененных территорий специального назначения | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП "ТСН "Федоровское" | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,63 | пгт. Федоровский, Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | пгт. Федоровский, Зона транспортной инфраструктуры | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-3(I) | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,4 | пгт. Федоровский, Зона транспортной инфраструктуры | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,8 | пгт. Федоровский, Зоны рекреационного назначения | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-36 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Зоны рекреационного назначения | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Общественно-деловые зоны | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-64 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Общественно-деловые зоны | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-34А | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 1,26 | пгт. Федоровский, Общественно-деловые зоны | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-22 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,4 | пгт. Федоровский, Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ТП-46 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,4 | пгт. Федоровский, Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | РП-ТП-2 | Распределительный пункт (РП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 2 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | ОЗ – 10 м |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 | - | ОЗ – 5 м |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 0,61 |  |  |
|  | КЛ 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 | пгт. Федоровский | ОЗ – 1 м |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 1,41 |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 | пгт. Федоровский | ОЗ – 5 м |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 0,49 |  |  |
|  | КЛ 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 | пгт. Федоровский | ОЗ – 1 м |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 0,31 |  |  |
|  | КЛ 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 | пгт. Федоровский | ОЗ – 1 м |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 1,04 |  |  |
|  | КЛ 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 | пгт. Федоровский | ОЗ – 1 м |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 2,24 |  |  |
|  | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Объект | 1 | пгт. Федоровский, Зона застройки индивидуальными жилыми домами | ОЗ – 10 м |
|  | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Объект | 1 | пгт. Федоровский, Зона лесов | ОЗ – 10 м |
|  | ПРГ | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Объект | 1 | пгт. Федоровский, Зона транспортной инфраструктуры | ОЗ – 10 м |
|  | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,18 | - | ОЗ – 3;2 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 89 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |
|  | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,04 | пгт. Федоровский | ОЗ – 3;2 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 89 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |
|  | Котельная ВОС | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 0,5 | пгт. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | - |
|  | Котельная №1 блок А | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 124 | пгт. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | - |
|  | ЦТП-9 | Центральный тепловой пункт (ЦТП) | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Объект | 1 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | - |
|  | ЦТП-11 | Центральный тепловой пункт (ЦТП) | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Объект | 1 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | - |
|  | ЦТП-6 | Центральный тепловой пункт (ЦТП) | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Объект | 1 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | - |
|  | ЦТП-2 | Центральный тепловой пункт (ЦТП) | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Объект | 1 | пгт. Федоровский, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | - |
|  | ЦТП-10 | Центральный тепловой пункт (ЦТП) | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Объект | 1 | пгт. Федоровский, Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - |
|  | ЦТП-3 | Центральный тепловой пункт (ЦТП) | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Объект | 1 | пгт. Федоровский, Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - |
|  | ЦТП-5 | Центральный тепловой пункт (ЦТП) | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Объект | 1 | пгт. Федоровский, Общественно-деловые зоны | - |
|  | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,67 | пгт. Федоровский | ОЗ – 3 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 108 |  |  |
|  | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,77 | пгт. Федоровский | ОЗ – 3 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 219 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 219 |  |  |
|  | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,22 | пгт. Федоровский | ОЗ – 3 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 114 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 114 |  |  |
|  | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 2,19 | пгт. Федоровский | ОЗ – 3 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 273 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 273 |  |  |
|  | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 2,75 | пгт. Федоровский | ОЗ – 3 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 219 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 219 |  |  |
|  | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,11 | пгт. Федоровский | ОЗ – 3 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 159 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 159 |  |  |
|  | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,14 | пгт. Федоровский | ОЗ – 3 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 530 |  |  |
|  | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,36 | пгт. Федоровский | ОЗ – 3 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 89 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 89 |  |  |
|  | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,04 | пгт. Федоровский | ОЗ – 3 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 76 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 76 |  |  |
|  | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,78 | пгт. Федоровский | ОЗ – 3 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 426 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 426 |  |  |
|  | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,18 | пгт. Федоровский | ОЗ – 3 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 325 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 325 |  |  |
|  | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,28 | пгт. Федоровский | ОЗ – 3 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 720 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 720 |  |  |
|  | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | Организация теплоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,74 | пгт. Федоровский | ОЗ – 3 м |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 520 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 520 |  |  |
|  | Водопроводные очистные сооружения | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Резервуар | Резервуар | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 2 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | - |
|  | Резервуар | Резервуар | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 2 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | - |
|  | Резервуар | Резервуар | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 2 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | - |
|  | Резервуар | Резервуар | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 2 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | - |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 16 | г.п. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,06 | - | - |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,22 | - | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 450 |  |  |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,19 | - | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,05 | - | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 355 |  |  |
|  | Технический водопровод | Технический водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,92 | - | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 355 |  |  |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,26 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 125 |  |  |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,51 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,35 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 4,3 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 3,71 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 280 |  |  |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 3,29 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 2,9 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 125 |  |  |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 6,27 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,04 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 90 |  |  |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,05 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 60 |  |  |
|  | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,71 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 500 |  |  |
|  | КОС | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 14 | пгт. Федоровский, Зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – 300 м |
|  | ЛОС | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация инженерной защиты | Планируемый к размещению | Объект | 1 | пгт. Федоровский, Зона лесов | СЗЗ – 50 м |
|  | КНС-3 | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут. | 0,1 | пгт. Федоровский, Зона лесов | СЗЗ – 15 м |
|  | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,12 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |
|  | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,5 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 250 |  |  |
|  | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Организация инженерной защиты | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,6 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |
|  | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Организация инженерной защиты | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,15 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 600 |  |  |
|  | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Организация инженерной защиты | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 3,06 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 800 |  |  |
|  | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 2,81 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 159 |  |  |
|  | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,45 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 219 |  |  |
|  | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,6 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 426 |  |  |
|  | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,36 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 325 |  |  |
|  | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,35 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 273 |  |  |
|  | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 2,51 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |
|  | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,79 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 426 |  |  |
|  | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,26 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 159 |  |  |
|  | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,69 | пгт. Федоровский | - |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 325 |  |  |

Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта (городской населенный пункт, функциональная зона) | Вид зоны с особыми условиями использования территорий/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Магистральная улица районного значения | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,16 | пгт. Федоровский | - |
|  | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 4,09 | пгт. Федоровский | - |
|  | Дорожка велосипедная | Дорожка велосипедная | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,84 | пгт. Федоровский | - |
|  | Магистральная улица районного значения | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 2,89 | пгт. Федоровский | - |
|  | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 4,00 | пгт. Федоровский | - |
|  | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,35 | пгт. Федоровский | - |
|  | Станция автозаправочная | Станция автозаправочная | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Количество топливораздаточных колонок автозаправочных станций | 6 | пгт. Федоровский, Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 100 м |
|  | Станция технического обслуживания | Станция технического обслуживания | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Количество постов станций технического обслуживания | 10 | пгт. Федоровский, Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | СЗЗ – 100 м |
|  | Станция технического обслуживания | Станция технического обслуживания | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Количество постов станций технического обслуживания | 5 | пгт. Федоровский, Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 100 м |
|  | Станция технического обслуживания | Станция технического обслуживания | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Количество постов станций технического обслуживания | 15 | пгт. Федоровский, Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 300 м |
|  | Станция технического обслуживания | Станция технического обслуживания | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Количество постов станций технического обслуживания | 10 | пгт. Федоровский, Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 100 м |
|  | Станция технического обслуживания | Станция технического обслуживания | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Количество постов станций технического обслуживания | 10 | пгт. Федоровский, Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | СЗЗ – 100 м |
|  | Станция технического обслуживания | Станция технического обслуживания | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Количество постов станций технического обслуживания | 10 | пгт. Федоровский, Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | СЗЗ – 100 м |
|  | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | пгт. Федоровский, Зона транспортной инфраструктуры | - |
|  | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Объект | 1 | пгт. Федоровский, Зона транспортной инфраструктуры | - |

Прочие объекты

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта (городской населенный пункт, функциональная зона) | Вид зоны с особыми условиями использования территорий/ количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |
| 1. | Линия связи | Линия связи | Организация электросвязи | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,93 | пгт. Федоровский | - |

- Раздел 3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Вид зоны с особыми условиями использования территорий | Режим использования или ограничения на использование территории | Нормативно-правовой документ, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории для каждого вида зон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | - В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: - набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; - размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; - находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; - размещать свалки; - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). - В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», запрещается: - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); - осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). - В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - посадка и вырубка деревьев и кустарников; - дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); - проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; - проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); - полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). - В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; - устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
|  | Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
|  | Охранные зоны тепловых сетей | - В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. - В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; - производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; - сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. | Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» |
|  | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | На территории первого пояса зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
|  | Санитарно-защитная зона | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Постановление Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» |
|  | Придорожные полосы автомобильных дорог | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. | Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |

- Раздел 4. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Вид функциональной зоны | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование параметра | количественный показатель |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь зоны, га | 19,15 | Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 3, Единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 2 объекта. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт. Федоровский) – 1 объект. |
|  |  | Максимальная этажность | 3 |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны, га | 56,36 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (МБУЗ Федоровская городская больница, детская поликлиника, Региональное значение, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, ул. Пионерная, 3, Объект: 1) – 1 объект. Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 7, Мест: 300) – 1 объект. Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 9, Мест: 300) – 1 объект. Общеобразовательная организация (Общеобразовательная организация, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 12, Мест: 1100) – 1 объект. Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 10, Единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект. Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 13, Единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект. Спортивное сооружение (Хоккейный корт, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 4, Единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект. Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 4, Единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект. Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 5, Единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект. Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 8, Единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект. Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства для целей комплексного освоения и коммерческого найма, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 0,19) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-7, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (КТПН-5, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-25, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-21, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-20, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-24, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-39, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-40, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-15, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (КТПН-8 (I), Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Распределительный пункт (РП) (РП-ТП-2, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 2, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Центральный тепловой пункт (ЦТП) (ЦТП-6, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский) – 1 объект. Центральный тепловой пункт (ЦТП) (ЦТП-11, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский) – 1 объект. Центральный тепловой пункт (ЦТП) (ЦТП-9, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский) – 1 объект. Центральный тепловой пункт (ЦТП) (ЦТП-2, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский) – 1 объект. |
|  |  | Максимальная этажность | 6 |  |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь зоны, га | 55,27 | Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 4, Мест: 300) – 1 объект. Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 6, Мест: 300) – 1 объект. Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 4, Единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект. Спортивное сооружение (Волейбольная и баскетбольная площадки, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 6, Единовременная пропускная способность, чел.: 48) – 1 объект. Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 6, Единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект. Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства для целей комплексного освоения и коммерческого найма, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 1) – 1 объект. Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства для целей комплексного освоения и коммерческого найма, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 0,84) – 1 объект. Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства для целей комплексного освоения и коммерческого найма, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 0,94) – 1 объект. Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства для целей комплексного освоения и коммерческого найма, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 1,86) – 1 объект. Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства для целей комплексного освоения и коммерческого найма, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 0,88) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 2 объекта. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-1(I), Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-50, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0, Количество трансформаторов: 0, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-36А, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-37, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-34, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-12, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Центральный тепловой пункт (ЦТП) (ЦТП-10, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский) – 1 объект. Центральный тепловой пункт (ЦТП) (ЦТП-3, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский) – 1 объект. |
|  |  | Максимальная этажность | 9 |  |
|  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадь зоны, га | 6,37 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (Педиатрическое отделение поликлиники с отделением врачей общей практики, Региональное значение, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 6, Объект: 1) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-29, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. |
|  |  | Максимальная этажность | 9 |  |
|  | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадь зоны, га | 1,91 | - |
|  |  | Максимальная этажность | 2 |  |
|  | Общественно-деловые зоны | Площадь зоны, га | 22,40 | Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-64, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-34А, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Центральный тепловой пункт (ЦТП) (ЦТП-5, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский) – 1 объект. |
|  |  | Максимальная этажность | 5 |  |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Площадь зоны, га | 406,46 | Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития лесопромышленного комплекса, Региональное значение, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 0,79) – 1 объект. Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, Сургутский муниципальный район, г.п. Федоровский, Количество постов станций технического обслуживания: 10) – 1 объект. Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, Сургутский муниципальный район, пгт. Федоровский, Количество постов станций технического обслуживания: 10) – 2 объекта. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-46, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-22, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. |
|  |  | Максимальная этажность | - |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 23,89 | Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-72, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, г.п. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-16, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, г.п. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-71, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, г.п. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 6) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-17, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, г.п. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 6) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-62, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-2а, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 2, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-54, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Источник тепловой энергии (Котельная ВОС, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт. Федоровский, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0,5) – 1 объект. Источник тепловой энергии (Котельная № 1 блок А, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Тепловая мощность, Гкал/ч: 124) – 1 объект. Водопроводные очистные сооружения (Водопроводные очистные сооружения, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Производительность, тыс. куб. м/сут.: 16) – 1 объект. Резервуар (Резервуар, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Производительность, тыс. куб. м/сут.: 2) – 4 объекта. Артезианская скважина (Артезианская скважина, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Производительность, тыс. куб. м/сут.: 16) – 17 объектов. Очистные сооружения (КОС) (КОС, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Производительность, тыс. куб. м/сут.: 14) – 1 объект. |
|  |  | Максимальная этажность | 3 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны, га | 225,85 | Иные объекты придорожного сервиса (Иные объекты придорожного сервиса, Региональное значение, Планируемый к размещению, Сургутский муниципальный район, г.п. Федоровский, Объект: 1) – 1 объект. Объекты обеспечения пожарной безопасности (Пожарное депо, Региональное значение, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 1, Количество автомобилей: 4) – 1 объект. Автостанция (Автостанция, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Сургутский муниципальный район, пгт. Федоровский, Объект: 1) – 1 объект. Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Сургутский муниципальный район, г.п. Федоровский, Количество постов станций технического обслуживания: 10) – 1 объект. Станция автозаправочная (Станция автозаправочная, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, Сургутский муниципальный район, пгт. Федоровский, Количество топливораздаточных колонок автозаправочных станций: 6) – 1 объект. Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, Сургутский муниципальный район, пгт. Федоровский, Количество постов станций технического обслуживания: 10) – 1 объект. Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, Сургутский муниципальный район, пгт. Федоровский, Количество постов станций технического обслуживания: 15) – 1 объект. Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, Сургутский муниципальный район, пгт. Федоровский, Количество постов станций технического обслуживания: 5) – 1 объект. Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, Сургутский муниципальный район, пгт. Федоровский, Объект: 1) – 2 объекта. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-18, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, г.п. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-3(I), Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт. Федоровский) – 1 объект. |
|  |  | Максимальная этажность | 5 |  |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь зоны, га | 16,68 | - |
|  |  | Максимальная этажность | - |  |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Площадь зоны, га | 143,52 | Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП "ТСН "Федоровское", Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-27, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, г.п. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. |
|  |  | Максимальная этажность | 3 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Площадь зоны, га | 2,6 | - |
|  |  | Максимальная этажность | - |  |
|  | Зоны рекреационного назначения | Площадь зоны, га | 23,77 | Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации, Региональное значение, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 1,38) – 1 объект. Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации, Региональное значение, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 3) – 1 объект. Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 1, Единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект. Спортивное сооружение (Многофункциональная площадка, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 11, Единовременная пропускная способность, чел.: 42) – 1 объект. Спортивное сооружение (Плавательный бассейн, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 6, Единовременная пропускная способность, чел.: 28) – 1 объект. Спортивное сооружение (Универсальная спортивная площадка, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, микрорайон № 6, Единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-36, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. |
|  |  | Максимальная этажность | 3 |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Площадь зоны, га | 18,56 | - |
|  |  | Максимальная этажность | - |  |
|  | Зона лесов | Площадь зоны, га | 4728,64 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ПРГ, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт. Федоровский) – 1 объект. Очистные сооружения дождевой канализации (ЛОС, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт. Федоровский, Объект: 1) – 1 объект. Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-3, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт. Федоровский, Производительность, тыс. куб. м/сут.: 0,1) – 1 объект |
|  |  | Максимальная этажность | 1 |  |
|  | Зона кладбищ | Площадь зоны, га | 2,82 | - |
|  |  | Максимальная этажность | - |  |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | Площадь зоны, га | 3,89 | - |
|  |  | Максимальная этажность | - |  |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | Площадь зоны, га | 24,56 | Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-56, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, г.п. Федоровский, Мощность трансформаторов, МВ · A: 1,26, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 10) – 1 объект. |
|  |  | Максимальная этажность | - |  |
|  | Зона акваторий | Площадь зоны, га | 137,3 | - |
|  |  | Максимальная этажность | - |  |
|  | Иные зоны | Площадь зоны, га | 87,77 | - |
|  |  | Максимальная этажность | - |  |

Приложение 1

к Генеральному плану

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Федоровский

Приложение 2

к Генеральному плану

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав

городского поселения Федоровский

Приложение 3

к Генеральному плану

Карта функциональных зон городского поселения Федоровский